Руководство по эксплуатации

Портативный электропроигрыватель

с поддержкой воспроизведения через USB/SD

（OT-SPB01）

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЬЗОВАНИЕМ И ХРАНИТЕ ЕЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

- Язычок замка

- Корпус, защищающий от пыли

- Индикатор питания

- Регулятор громкости

- Разъем для наушников

- Динамик

- Держатель звукоснимателя

- Головка звукоснимателя

- Ручка

- Пластина проигрывателя

- Разъем SD

- Разъем USB

- РЕЖИМ (USB/BT/REC) кнопка выбора функции

- Следующий трек

- Кнопка Пауза / Воспроизведение / Удаление

- Предыдущий трек

- Разъем Aux

- Правый канал

- Левый канал

- Разъем питания для постоянного тока

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПИТАНИЯ

Убедитесь в том, что напряжение вашей домашней сети питания соответствует рабочему напряжению устройства. Ваше устройство готово к подключению к адаптеру постоянного тока 5 В напряжения сети питания.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКА (если необходимо)

В то время как вы можете слушать музыку на новом проигрывателе через динамик, его также можно подключить к высококачественной системе воспроизведения. Подключите аудио-разъем к линейному входу на микшере или усилителе звука с помощью кабеля RCA (не входит в комплект поставки).

- Красный провод во вход правого канала.

- Белый провод во вход левого канала.

Эксплуатация проигрывателя

- Убедитесь в том, что напряжение домашней сети питания соответствует рабочему напряжению адаптера.

- Подключите адаптер питания к настенной розетке.

- Подключите разъем постоянного тока ко входу постоянного тока на задней части устройства.

- Аккуратно поместите виниловую пластинку на большую пластину.

- Настройте корректную скорость воспроизведения виниловой пластинки (33/45/78 об./мин.)

- Пожалуйста, воспользуйтесь адаптером воспроизведения 45 об./мин. для виниловых пластинок, рассчитанных на 45 об./мин.

- Включите переключатель питания на проигрывателе.

- Настройте громкость динамика до надлежащего уровня.

- Когда запись закончится, ДЕРЖАТЕЛЬ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ ОСТАНОВИТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.

Подключение Bluetooth

- Включите проигрыватель, беспроводная сеть включится автоматически.

- Убедитесь в том, что устройство (планшету, телефону, компьютеру) подключилось к беспроводной сети, нажмите на переключатель беспроводной сети.

Перейдите к настройкам беспроводной сети и проверьте наименование беспроводной пары «OT-SPB01», затем нажмите на подключение устройства.

- Теперь вы можете подключить свое устройство, подсоединенное к беспроводной сети, к проигрывателю и воспроизвести ту музыку, которую хотите.

Плеер USB/SD

Эта функция позволяет пользователю проигрывать музыку с флеш-накопителя USB, SD-карты, по беспроводной сети или через действующий порт Aux.

Вставьте флеш-накопитель USB или SD-карту в надлежащий слот или подключите устройство к беспроводной сети.

воспроизвести предыдущий трек

воспроизвести следующий трек

включить режим воспроизведения: короткое нажатие для запуска или остановки воспроизведения

Беспроводное управление

Когда вы устанавливаете держатель звукоснимателя в исходное положение, беспроводное подключение включается автоматически. Затем вам нужно нажать кнопку смены режима, чтобы переключиться с USB/SD на BT.

Система воспроизведения USB/SD

Подключите USB/SD, когда проигрываете старые виниловые пластинки. Нажмите и удерживайте (приблизительно 3 секунды) кнопку

РЕЖИМ, начнется воспроизведение, загорится ЗЕЛЕНАЯ лампочка, нажмите кнопкудля остановки.

РЕЖИМ Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать между USB/SD и воспроизвести ФАЙЛ, сохраненный на USB/SD.

Длинное нажатие этой кнопки удалит текущий трек с внешнего аудио-источника. В режиме воспроизведения нажмите ее для остановки воспроизведения.

Автоматическая остановка

•	После завершения воспроизведения, им можно управлять переключателем автоматической остановки ВКЛ/ВЫКЛ.

•	Поднимите держатель звукоснимателя и поставьте его в исходное положение после завершения.

•	Замените защитный колпачок на игле и закройте замок звукоснимателя.

•	Отключите питание.

Разъем для наушников

Подключите наушники к соответствующему разъему для прослушивания музыки.

Наушники не входят в комплект поставки устройства.

Примечание: звук перестанет передаваться через динамик во время использования наушников.

Разъемы RCA

•	Вы можете слушать музыку через проигрыватель или подключиться к высококачественной системе воспроизведения.

•	Подключите порты «выхода линии» ко «входу линии» на микшере или усилителе звука с помощью кабеля RCA (не входит в комплект поставки).

•	Красный провод во вход правого канала.

•	Белый провод во вход левого канала.

Воспроизведение виниловых пластинок 45 об./мин.

•	Установите АДАПТЕР 45 об./мин. на стержень.

•	Аккуратно поместите пластинку 45 об./мин. на проигрыватель.

•	Выполните следующие шаги по эксплуатации проигрывателя для воспроизведения пластинки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА ИГЛЫ

- См. рисунки 1-8

УСТАНОВКА НОВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ИГЛЫ

- См. рисунки 5 и 6

ПРИМЕЧАНИЯ

Мы рекомендуем вам чистить пластинки с помощью антистатической ткани, чтобы получить от них максимальное удовольствие и продлить срок их службы.

Мы также хотели бы отметить, что по этой же причине вам следует периодически менять иглу (приблизительно каждые 250 часов).

Время от времени очищайте иглу от пыли с помощью очень мягкой щетки, смоченной в спирте (проводя щеткой с задней части держателя к передней части).

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:

- Заменить защитный колпачок иглы.

- Установить зажим на держатель звукоснимателя.

Аксессуары, включенные в комплект поставки:

- адаптер питания

- руководство по эксплуатации

- адаптер 45 об./мин.